СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Ейскоукрепленского сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Ейскоукрепленского сельского поселения тепловой энергией;

# 2. Характеристика муниципального образования

Ейскоукрепленское сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края – основано в 1874 году.

Территория Ейскоукрепленского поселения включает один населенный пункт.

Общая площадь Ейскоукрепленского сельского поселения составляет: 9250 га

Численность населения Ейскоукрепленского сельского поселения на 2025 год составила 2094 тыс. человек.

Расстояние от центра Ейскоукрепленского сельского поселения составляет до станицы Старощербиновской, составляет – 12 км.

Климат Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского муниципального района:

Ейскоукрепленское сельское поселение находится в 12 километрах от районного центра станицы Старощербиновской, поэтому климатические условия даны для всего Щербиновского района.

Щербиновский район расположен в северной части Краснодарского края и входит в число степных районов края. На северо-востоке он граничит с Азовским районом Ростовской области, на востоке со Староминским районом, на юге с Каневским и на юго-западе с Ейским районом. Хутор Молчановка является крайней северной точкой Краснодарского края. Территория района является частью Азово-Кубанской низменности со спокойным рельефом, однообразие которого нарушается долинами рек, балками и курганами.

Территория муниципального образования Щербиновский район относится к Приазовской климатической провинции недостаточного увлажнения, входящей в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Климат умеренно континентальный, с преобладанием в течение года северо-восточных ветров, характеризуется редкими и короткими дождями и незначительным снежным покровом зимой.

Характерными для территории являются довольно сильные, иногда переходящие в бури северо-восточные, восточные, западные и юго-западные ветры. Северо-восточные ветры порой имеют характер жестких шквалов. Иногда (в среднем 5 дней в году) на территории наблюдаются пыльные бури.

Безморозный период продолжается 180 дней. Заморозки наблюдаются уже в середине октября и оканчиваются в середине апреля. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 481 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают северо-восточные ветры, летом юго-западные.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Ейскоукрепленского СП

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 9250 |
| Численность населения | чел. | 2094 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 10 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | 6 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 481 |
| Направление господствующих ветров |  | Восточное и западное |
| Падение рельефа | м | 0 |
| Средний уклон | % | 0,4 |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Ейскоукрепленское сельского поселения Щербиновского муниципального района Краснодарского края составляет – 39900,0 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Ейскоукрепленского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | МБУ СОШ №7 им.Т.Г. Ткаченко | Школа | с.Ейское Укрепление, ул. Суворова, дом № 21 | да | нет | нет |
| 2 | МДОУД №4 | Детский сад | с.Ейское Укрепление ул. Суворова, дом № 17 | да | нет | нет |
| 3 | МБУЗ ЦРБ МО Щербиновский район участковая больница с врачебной амбулаторией | Амбулатория | с.Ейское Укрепление ул. Советов, дом № 8 | да | нет | нет |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского муниципального района

Краснодарского края                                                                           С.П. Рассолова