	
	
	
	


	
	



	
	Общество с ограниченной ответственностью

Научно-внедренческий центр

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»


305029, Курская область, г. Курск, ул. К.Маркса 66б

Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro
ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

[image: image1.png]



ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом 

№  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г.)
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 1

Курск 2018 г.

	Заказчик
	Администрация Щербиновского

района

	
	

	Исполнитель
	ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»


ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 ЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом 

№  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г.)
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 1

Директор               




Назин О.С
Главный архитектор проекта


Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 




Ткаченко Н.С.

г. Курск  2018 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.
            —    директор
Сабельников А.Н.          
—     главный архитектор проекта

Бурцева Н.А.                  —    руководитель проекта

Ашурков В.В.

 —   архитектор

Шуклин Г.С.                 —   архитектор
Васильева М.С.
            —    зам.нач. отдела экономического анализа

Щербакова А.А.

  —   инженер

Яковенко А.А. 

  —   инженер-картограф

Коржавин А.Е.               —  инженер-картограф

Толмачева Н.А.

  —   инженер-менеджер ГИС

Гальчанский К.Б.            —   гео-системный администратор

· Содержание

5Положение о территориальном планировании


62. Проектные решения


62.1. Тенденции и приоритеты экономического развития


72.2. Расчет перспективной численности населения


82.3. Расчет проектной территории


92.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания


162.5. Проектируемая территориально-планировочная организация


202.6. Функциональное зонирование


242.6.1. Жилая зона


252.6.2. Жилая застройка. Жилищный фонд


252.6.3. Общественно-деловая зона


272.6.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения


282.6.5. Производственная зона


28Наименование


292.6.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур


312.6.7. Рекреационная зона


312.6.8. Зона особо охраняемых территорий


322.6.9. Зона специального назначения


332.6.10. Зона сельскохозяйственного использования


332.6.11. Проектный баланс территории населенных


372.7. Зоны с особыми условиями использования территории


402.8. Основные технико-экономические показатели


453. Инженерное обеспечение


453.1. Инженерная подготовка территории


473.1.1. Организация поверхностного стока


503.1.2. Защита от опасных физико-геологических процессов


523.1.3. Мероприятия по берегоукреплению


533.1.4. Благоустройство прибрежной территории Ейского лимана


533.1.5. Благоустройство набережной


533.1.6. Агролесомелиорация


543.1.7. Особые условия строительства


543.2. Инженерное оборудование территории


543.2.1. Водоснабжение и канализация


673.2.2. Электроснабжение


733.2.3. Проводные средства связи


763.2.4. Теплоснабжение


803.2.5. Газоснабжение




Материалы по обоснованию
Разработка проекта Генерального плана Щербиновского сельского поселения (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с контрактом разработано в соответствии с муниципальным контрактом №  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает администрация Щербиновского района. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов образований и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Щербиновского сельского поселения, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Щербиновского района, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Щербиновского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Щербиновскому району.  

При разработке Генерального плана Щербиновского сельского поселения Щербиновского района использованы следующие периоды:

- исходный год – 2017 год;

- 1я очередь строительства – 2028год;

- расчетный срок – 2041 год.

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Проект передается Заказчику в составе:

- графические материалы (карты, схемы), выведенные на бумажной основе;

- текстовые материалы (пояснительные записки);

- цифровые материалы.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Проект Генерального плана Щербиновского сельского поселения (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (МО 1:5000);

- карта функциональных зон (МО 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Щербиновского района;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Щербиновского сельского поселения:

- карта современного использования территории (МО 1:5000);

-карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:5000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:5000);

 -карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:5000).

1.  Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Характеристика природных условий

Средняя годовая температура в районе положительная, и равна, по данным ГМС Ейск, Должанская  10,0 – 9,70С. Значения средних месячных температур для района приведены в таблице 1.

Отрицательные средние месячные температуры отмечаются только зимой. Наиболее холодный месяц – январь, а наиболее теплый – июль. Амплитуда температур составляет 26,20С. 

Абсолютный минимум температуры в районе составляет – 320С (по ГМС Должанская), и приходится на январь. Абсолютные максимальные температуры достигают +390С (см.табл.2,3).

Средние месячные и средние годовые величины температуры воздуха (С0) 

по данным ГМС Ейск (1) и Должанская (2)

Таблица 1

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	-3,9
	-3,3
	1,1
	9,2
	16,8
	21,3
	24,2
	23,2
	17,6
	10,8
	4,0
	-1,1
	10,0

	2
	-4,0
	-3,5
	0,8
	8,4
	16,3
	21,0
	24,0
	23,1
	17,4
	10,7
	3,8
	-1,1
	9,7


Абсолютные минимальные температуры воздуха (С0) 

по многолетним данным ГМС Ейск (1) и Должанская (2)

Таблица 2

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	-30
	-29
	-31
	-5
	1
	4
	13
	9
	1
	-6
	-20
	-25
	-31

	2
	-32
	-30
	-25
	-8
	0
	4
	11
	8
	-1
	-8
	-23
	-24
	-32


Абсолютные максимальные температуры воздуха (С0) 

по многолетним данным ГМС Ейск (1) и Должанская (2)

Таблица 3

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	15
	19
	28
	30
	33
	38
	39
	38
	34
	32
	27
	16
	39

	2
	14
	16
	26
	30
	32
	37
	38
	39
	34
	31
	24
	16
	39


· Атмосферные осадки и облачность

Средняя годовая сумма осадков по данным многолетних наблюдений для бассейна Азовского моря изменяется в интервале 335 - 418мм. 

Годовой ход осадков характеризуется наличием двух максимумов и двух минимумов. Летний максимум в районе приходится на июль и является первичным, а вторичный зимний максимум наблюдается в январе-феврале. Меньше всего осадков выпадает осенью, особенно в сентябре. Второй минимум отмечается весной – в апреле.

Географическое положение бассейна Азовского моря определяет преобладание здесь жидких осадков в течение всего года. Даже в холодный период года – с ноября по март – число дней с дождем обычно больше числа дней со снегом. Только в январе и феврале среднемноголетнее число дней со снегом больше числа дней с дождем  (табл. 4).

Среднее многолетнее число дней с дождем (1) и снегом (2) 

по данным ГМС Ейск

Таблица 4

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	6
	6
	7
	9
	8
	9
	6
	7
	6
	8
	9
	9
	90

	2
	8
	9
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	2
	5
	30


Среднемноголетнее число ясных дней в году составляет 78-80 дней, а пасмурных – 112-115 дней. Наибольшее число ясных дней наблюдаются в июле и августе (13-14 дней в месяце), а самое пасмурное небо характерно для декабря и января.

По многолетним данным для годового хода повторяемости ветров района характерно преобладание в холодную часть года, с октября по апрель, ветров восточной группы румбов, а в теплую, с июля по сентябрь – западной.

Средняя многолетняя повторяемость ветров различной направленности по градациям скорости на ГМС Ейск и Должанская представлена в таблице 5.

Повторяемость (%) ветров различных направлений 

по градациям скорости (м/с).

Таблица 5

	Румбы

Градации скорости

ГМС Ейск

Штиль
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Сумма

5.50

	1-5
	4.90
	6.20
	8.60
	5.40
	3.10
	5.30
	7.70
	4.70
	45.90

	6-10
	2.40
	5.40
	9.70
	3.20
	1.00
	3.40
	6.60
	3.20
	34.90

	11-15
	0.40
	1.20
	4.30
	0.80
	0.20
	0.90
	1.70
	1.10
	10.60

	16-20
	0.10
	0.20
	1.20
	0.20
	0.06
	0.20
	0.70
	0.20
	2.86

	Более 20
	-
	0.01
	0.10
	0.02
	-
	-
	0.10
	0.01
	0.24

	сумма
	7.80
	13.01
	23.9
	9.62
	4.36
	9.80
	16.80
	9.21
	100

	ГМС Должанская

Щтиль
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.36

	1-5
	4.98
	11.47
	6.90
	4.02
	3.33
	6.19
	6.15
	5.27
	48.31

	6-10
	1.60
	9.87
	7.76
	1.80
	1.92
	5.69
	4.01
	2.53
	35.18

	11-15
	0.26
	3.16
	3.17
	0.13
	0.24
	1.61
	1.54
	0.60
	10.71

	16-20
	0.10
	0.62
	1.30
	0.06
	0.04
	0.42
	0.54
	0.20
	3.28

	Более 20
	-
	0.01
	0.06
	-
	-
	-
	0.07
	0.03
	0.17

	Сумма
	6.94
	25.13
	19.19
	6.01
	5.53
	13.91
	12.31
	8.63
	100


Ветры штормовой силы (скоростью более 11 м/с) образуют значительную долю в годовом балансе. Максимальные скорости ветра – более 20 м/с – характерны для северо-восточного и юго-западного направлений, и их повторяемость составляет около 1,5-2,5%. Предельно возможной для Азовского моря, считается скорость ветра 25 м/с (Белов, 1978). Следует, однако, иметь в виду, что значения расчетных функций ветра обеспеченностью 25% и менее превосходят эту величину.

Таганрогский залив является одним из наиболее штормовых районов Азовского моря. Среднегодовое количество штормов по ГМС Ейск приблизительно равно среднегодовому для всего моря и достигает 75, однако в отдельные годы оно значительно превышает среднюю величину.

Инженерно-геологические условия территории

В соответствии с геоморфологическим районированием территория Щербиновского района входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок. 

Главными водными артериями Прикубанской равнины являются реки северо-западного направления: Бейсуг, Челбас, Ея и др. Они берут начало в пределах самой равнины и в большинстве не достигают побережья Азовского моря, изобилующего лиманами и косами. На пологих склонах речных долин и некоторых крупных балок выделяются поймы и верхнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Непосредственно территория Щербиновского района входит в более мелкий геоморфологический таксон - так называемую Степную равнину (северо-западная часть Прикубанской равнины).

В пределах Степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо (реки Ея и Ясени). Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров геоморфологических элементов. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти повсюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.  

В пределы Степной равнины Щербиновского района входят более мелкие геоморфологические элементы:

-дельта р. Еи;

-долина р. Ясени;

-склоны водоразделов;

-водораздельные пространства;

-замкнутые понижения, просадочные блюдца;

-ложбины стока и овраги.

Плавни – это заросли тростника, рогоза, осоки, ив и других растений на затапливаемых поймах и дельте  реки Еи. Кроме того, плавневыми участками можно назвать и прибрежные части лиманов (с. Николаевка, с. Ейское Укрепление и др.).

Северо-западной границей Щербиновского района служат воды Таганрогского залива и Ейского лимана. Для этой части территории характерны следующие геоморфологические элементы:

-абразионный уступ;

-современные морские террасы;

-морские косы.

Абразионные уступы (клифы) выработаны в лессовых отложениях и представляют собой почти отвесные обрывы, высотой от 6-8м (Ейский лиман)  на юге до 20-25м на севере (граница с Ростовской областью). Протяженность их по Щербиновскому району составляет 35.0км.

В целом, клифы в южной части абразионно-обвально-осыпного типа, по которым далее, как вторичный процесс, развиваются оползни, и абразионно-оползневые в северной части побережья.  От границы с Ростовской областью до основания Сазальникской косы преобладают абразионно-оползневые уступы (клифы) высотой до 20-25м. На участке от села Шабельское до с.Глафировка берег абразионно-обвальный. Профили клифов различны, в зависимости от интенсивности абразии и обвально-оползневых процессов. На так называемых мысах (выпуклые части), клифы в непосредственной близости от уреза воды, в вогнутых частях клифы как бы отступают от уреза воды, образуя шлейфы осыпного материала шириной до 30-40м (северная часть).

Северный берег Ейского лимана преимущественно абразионный, за исключением устья р. Ея. Высота уступа 5-6м. От п. Северный до п.Прилиманский берег абразионно-обвальный.

Современная морская терраса, т.е. полоса пляжа,  в среднем в северной части  описываемой территории (побережье Таганрогского залива) достигает ширины  5 и 6м и менее. 

Подводная пологая терраса, размытая до глины неогенового возраста, представляет собой так называемый бенч, ширина которого может достигать 2-4км.

На побережье Ейского лимана современная морская терраса может достигать ширины до 10.0м. 

На территории изысканий описаны две морские аккумулятивные формы: Глафировская и Сазальниксая косы.

Глафировская коса отнесена исследователями к косам изгиба, которые образуются на участках поворота ведущего (абразионного берега, вдоль которого перемещается энергетический поток) берега вглубь контура. Если берег поворачивает в море, то образуется аккумулятивный выступ  (терраса или «наволок»). Динамика кос изгиба определяется сочетанием темпов смещения абразионного берега с мощностью потока наносов.

Ширина Глафировской косы у основания достигает 1.0км, а в дистальной части – 150-200м, длина ее 7.0км. Превышение над урезом воды -0.5—1.5м.

Ширина пляжа в прикорневой части достигает 2-3м, в дистальной части до 10-15м. На поверхности косы хорошо заметны древние валы, которые вытянуты параллельно западному берегу. Такую же ориентировку они имеют и под водой. Это значит, что коса нарастала путем последовательного причленения валов к берегу.

Средняя скорость отступания западного берега косы 0.8-1.5м/год с выдвижением вглубь лимана. Центральная часть косы на всем протяжении заболочена. Состав отложений морской косы песчано-ракушечный, более однородный, чем на обычных пляжах, примыкающих к абразионному уступу.

Коса Сазальникская по условиям образования и развития может быть отнесена к типу аккумулятивных террас, она выдается в море почти на  3.0км. Она имеет симметричную форму с шириной у основания около 7.0км. Ширина пляжа в прикорневой части около 10.0м, на оконечности 25м.

 Рельеф пологоволнистый, волнисто-гривистый. В средней части косы расположено озеро Долгое, сильно заболоченное и  не имеющее четких границ. Наибольших размеров озеро достигает в зимне-весенний период, а в сентябре - октябре озеро полностью может исчезнуть.

Тело косы сложено ракушечным песком, мелкозернистым, мощностью более 3-4м. В составе наносов примерно половина приходится на продукты абразии коренного берега. Доля раковин около 40-50%, в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы с Песчаных островов. 

Геологическое строение

Геологическое строение Прикубанской равнины соответствует ее геоморфологическому положению. Прикубанская равнина сложена неогеновыми породами, на поверхности которых сплошным покровом залегают лессовые суглинки.

В пределах Прикубанской равнины лессовые породы представлены как легкими, так и тяжелыми разностями и обнаруживают неодинаковую интенсивность окраски.

В верхней части лессовые породы легкие и средние, макропористые, книзу переходят в более тяжелые и разбиты вертикальными и горизонтальными трещинами. Некоторые слои содержат большое количество «белоглазки» и карбонатных стяжений. В отдельных прослоях содержание карбонатных стяжений достигает 60%. Размеры их разнообразны – от 0.5 до 20см. В толще лессовых пород встречаются от 1 до 8 горизонтов ископаемых почв, которые придают лессовым породам полосчатое строение. Наибольшее количество ископаемых почв отмечается на водоразделах, по направлению к речным долинам и балкам они обычно исчезают.

По литологическим, минералогическим и палинологическим особенностям лессовые породы подразделяются на нижне-, средне- и верхнеплейстоценовые.

Нижнеплейстоценовые отложения слагают нижнюю часть лессовой толщи. Они сложены плотными, бурыми и буровато-красными суглинками с включением железистых и марганцевых соединений. Для этого отдела характерно наличие горизонтов с большим скоплением рыхлых известковистых образований. По механическому составу суглинки относятся к средним и тяжелым разностям. Строение плотное, характерно преобладание бурого и темно-красного цвета над желто-бурым.

Среднеплейстоценовые  отложения по механическому строению относятся к средним или легким, иногда тяжелым. В суглинках встречаются карбонатные стяжения, реже железисто-марганцевые дробинки. Наблюдаются сульфатные соли в виде мучнистых налетов и гнезд мучнистого гипса. Среднеплейстоценовые суглинки включают от одного до двух горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками и обильными железисто-марганцевыми включениями.

Палинологические исследования показали преобладание в среднеплейстоценовое время степных ландшафтов. 

Верхнеплейстоценовые суглинки слагают верхнюю часть лессовой толщи. Они светлые, желто-бурые, легкие и средние, пылеватые, лессовые, макропористые, с кристаллами гипса, гнездами и стяжениями известковых солей. В суглинках встречается горизонт ископаемой почвы.

Лессовые породы на территории Прикубанской равнины обладают просадочными свойствами первого типа грунтовых условий по просадочности. Локально распространены просадочные грунты второго типа грунтовых условий по просадочности.

Геологическое строение описываемой части Степной равнины представлено с поверхности следующими отложениями четвертичного возраста:

-аллювиальные отложения дельты р. Ея и поймы р. Ясени – суглинки и глины иловатые, илы, заторфованные грунты с включением линз и прослоев песка мелкого;

-аллювиально-пролювиальные отложения ложбин стока – суглинки и глины непросадочные;

-делювиальные отложения – суглинки просадочные и непросадочные;

-эолово-делювиальные отложения – суглинки просадочные.

Кроме того, все вышеперечисленные отложения перекрыты почвой просадочной и непросадочной. 

Геологическое строение абразионных уступов весьма однообразно. Они сложены, в основном, лессовыми суглинками с горизонтами погребенных почв, залегающими на скифских глинах красно-бурого цвета, которые залегают на песках. 

Состав отложений современных морских террас описываемой территории в основном, песчано-ракушечный, очень неоднородный, с различным процентным отношением по фракциям, от песков мелких с включением суглинистых и супесчаных частиц до дресвяно-щебенистого грунта. 

Состав наносов косы Глафировской: мелко-, среднезернистый кварцевый песок, гравий, галька. Ракуша и детрит составляют 40-50%, на оконечности косы до 90%.

Тело косы Сазальникской сложено ракушечным песком, мелкозернистым, мощностью более 3-4м. В составе наносов примерно половина приходится на продукты абразии коренного берега. Доля раковин около 40-50%, в приурезовой полосе до 85%. Ракуша поступает на оконечность косы с Песчаных островов. 

Фоновая сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР -97-А, СНиП II-7-81* (Строительство в сейсмических районах)  и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края) составляет 6 баллов. В дельте реки Ея и пойме р. Ясени категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, сейсмичность здесь – 7 баллов.

Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края, куда и входит территория Щербиновского района. 

На территории Щербиновского района распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды заболоченной дельты р. Еи и поймы р. Ясени распространены от поверхности до глубины 0.5м-2.0м. Их режим гидравлически тесно связан с уровнем воды в Ейском лимане и Азовском море. Приурочены подземные воды к иловатым, песчаным и ракушечным отложениям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов и водоразделах приурочены к делювиальным и эолово-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками. Залегание водоносного горизонта на глубине от 2.0  до 5.0-10.0м и более. 

Подземные воды в пределах морских террас тесно связаны с уровенным режимом Азовского моря.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло рек, балок, проток, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий западное-северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Колебание уровня подземных вод зависит от  сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1,0м до 0,5м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

На орошаемых площадях положение уровней подземных вод еще находится в зависимости от проводимых ирригационных мероприятий.

Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 Щербиновский район входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 - Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).
Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическому положению:   

- I - инженерно-геологический район дельты реки Еи; 

- II - инженерно-геологический район поймы р. Ясени;

-III - инженерно-геологический район ложбин стока и замкнутых понижений;

- IV- инженерно-геологический район склонов водоразделов; 

- V - инженерно-геологический район водоразделов; 

- VI - инженерно-геологический район морских террас;

- VII - инженерно-геологический район абразионного уступа.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по генезису, стратиграфо-генетическим комплексам отложений и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон – I - 1 – распространения голоценовых озерно-болотных, озерно-морских и аллювиальных отложений, представленных илами, глинами и суглинками с прослоями илов, песков и заторфованными грунтами; 

Во втором инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон – II - 1 – распространения голоценовых аллювиальных отложений, представленных суглинками и глинами, с гнездами песка, супеси и ила;

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III - 2 – распространения голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений, представленных глинами и суглинками;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - IV - 3 – распространения делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными и непросадочными;

В пятом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - V - 4 – распространения верхнеплейстоценовых эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности, с локальным распространением суглинков просадочных второго типа.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - VI - 5 – распространения современных морских отложений, представленных песками различной крупности с включением ракуши;

В седьмом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - VII - 6 – распространения деляпсивных отложений, представленных суглинками непросадочными, глинами, песками.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0 м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5,0 м;

в- подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;.

г- подземные воды на глубине более 10.0м.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2.0м -

I-1-а.

Во втором инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод от 0 до 2,0м - II-1-а.
В третьем инженерно-геологическом районе выделено четыре инженерно-геологических участка с уровнем залегания подземных вод от 0 до 2.0 - III -2-а, от 2.0 до 5.0м - III -2-б, от 5.0 до 10.0м - III -2-в и более 10.0м- III -2-г.

В четвертом  инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка с уровнем залегания подземных вод от 2.0 до 5.0м  IV- 3-б, от 5.0 до 10.0м - IV- 3-в и более 10.0м -  IV- 3-г.

В пятом  инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических участка с уровнем залегания подземных вод от 5.00 до 10.0м  V- 4-в и более 10.0м  V- 4-г.

В шестом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод от 0.0 до 2.0м - VI- 5-а.

В седьмом  инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод более 10.0м -  VII- 6-г.

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

В итоге после районирования территории Щербиновского района можно сделать следующие выводы:

-Территории, требующие минимальных затрат на инженерную защиту составляют 80% от площади всей территории;

-Территории, требующие оптимальных затрат на инженерную подготовку составляют 3% от площади всей территории;

-Территории, требующие максимальных затрат на инженерную подготовку составляют 17% от всей площади.

1.2. Расположение и административное устройство муниципального образования Щербиновское сельское поселение

Щербиновское сельское поселение занимает территорию в западной части Щербиновского муниципального района.  

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

· на западе и юго-западе– с Ейским районом;  

· на востоке – со Старощербиновским сельским поселением;

· на юге -  с Новощербиновским сельским поселением.

На севере поселение омывается водами Ейского лимана.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года.

В состав поселения входят 4 поселка: Щербиновский, Восточный, Прилиманский, Северный. 

Административным центром муниципального образования является поселок Щербиновский. 

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Щербиновское сельское поселение

Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства.
На территории поселения осуществляют деятельность 1 сельскохозяйственное предприятие (СХПК «Щербиновский»),  46 крестьянско-фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства населения

Главным образом специализацию сельского хозяйства составляет выращивание зерновых культур, подсолнечника, в меньшей степени  производство картофеля и овощей. Также развиты молочное и мясное направления животноводства.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

(в соответствии с индикативным планом социально-экономического развития 

Щербиновского сельского поселения)

Таблица 6
	Наименование, единица измерения
	2010 год

отчет

	1 Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн
	12,4

	2 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн
	2,8

	3 Картофель - всего, тыс. тонн,
	0,44

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,42

	4 Овощи - всего, тыс. тонн
	0,33

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,32

	5 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн 
	1,25

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,3

	6 Молоко - всего, тыс. тонн
	4,35

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,3

	7 Яйца - всего, тыс. штук
	890

	   в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. шт.
	890


В масштабах Щербиновского района по видам сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) поселение обеспечивает 3,3% совокупного производства зерна, 6,1 % - подсолнечника, 9,1 % - мяса скота и птицы, 10 % - молока.
В стоимостном выражении по отчетным данным 2010 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 659,6 млн. рублей  (13,6 % стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району), при этом около 30 % ее стоимости обеспечено деятельностью крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств населения.

Проектируемая территория имеет низкий промышленный потенциал.

Переработка получаемого сельскохозяйственного сырья развита на уровне промышленных цехов в составе СХПК «Щербиновский».  Функционируют мощности по первичной переработке зерновых культур, производству хлебобулочных изделий, мяса.

1.4. Население

Количество постоянного населения  Щербиновского сельского поселения на 1 января 2011 года составило 2403 человека - 6,2 % в общей численности населения Щербиновского муниципального района.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года на территории поселения проживало 2414 человек. Таким образом, за период 2003-2010 г.г. численность жителей в поселении практически не изменилась, убыль составила 11 человек или 0,52 %. 

Оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Щербиновского поселения)

Таблица 7
	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности населения (2011/2002 гг.)

	
	2002 г. 
	2011 г.
	абсолютное изменение, чел
	относительное изменение, %

	поселок Щербиновский
	1816
	1882
	66
	3,6

	поселок Восточный
	321
	312
	-9
	-2,8

	поселок Северный
	99
	151
	52
	52,5

	поселок Прилиманский
	178
	58
	-120
	-67,4

	Итого по поселению
	2414
	2403
	-11
	-0,5


Динамика народонаселения по основным компонентам имеет общерайонные черты и характеризуется проявлением процесса депопуляции в естественном движении населения. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на существенное снижение ее темпов в последние годы. В пересчете на 1000 населения средняя величина показателя рождаемости за 3 предшествующих года составляет порядка 8,3 промилле (20 человек в год), при среднем показателе общего уровня смертности в 14,6 промилле (35 человек в год).



Поселение имеет положительное сальдо миграции, однако его величина  лишь компенсирует потери населения вследствие естественной убыли. 

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В соответствии с общепринятыми классификациями возрастная структура такого вида считается регрессивной и характеризуется высоким уровнем демографической старости

Структура возрастного состава населения 

Таблица 8
	№ п/п
	Возрастная структура населения
	2011 год

	
	
	чел.
	%

	1.1
	Население моложе трудоспособного возраста 
	391
	16,3

	1.2
	Население в трудоспособном возрасте: 
	1394
	58,0

	1.3
	Население старше трудоспособного возраста
	618
	25,7

	
	Итого по поселению
	2403
	100,0


1.5. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Щербиновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составил 632 жилых строения общей площадью 47,3 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 19,7 м2. 

Жилая застройка представлена главным образом домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4-х квартирными. На территории поселка Щербиновский расположены  3 дома секционной застройки.

Общее количество домохозяйств – 823 единицы.

Характеристика жилищного фонда Щербиновского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 9
	Наименование территории
	Количество жилых домов, единиц
	Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м
	Жилищная обеспеченность, кв.м/чел.

	поселок Щербиновский
	533
	35,9
	19,1

	поселок Восточный
	107
	6,6
	21,2

	поселок Северный
	54
	2,9
	19,2

	поселок Прилиманский
	47
	1,9
	32,8

	Итого по поселению:
	741
	47,3
	19,7


Техническое состояние жилищного фонда в основном удовлетворительное. Доля ветхого и аварийного жилья в структуре жилищного фонда - 2,5 %, что составляет 1,2 тыс. м2 общей жилой площади (18 единиц жилищного фонда, в которых проживают 54 человека). 

В рамках реализации генерального плана ветхий и аварийный жилой фонд подлежит полной замене на 1 очередь строительства.

1.6. Структура обслуживания
Сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Все основные объекты обслуживания расположены  на территории пос.Щербиновский и рассчитаны на обслуживание всего поселения.

Отрасль народного образования представлена двумя учреждениями (детский сад, средняя общеобразовательная школа). Плановая емкость  детского дошкольного учреждения составляет 115 мест,  фактическая потребность -  91 место.  Школа рассчитана на 400 мест, фактическая посещаемость – 220 учащихся.

В культурной сфере поселения функционирует Дом культуры  с залом на 600 мест, библиотекой. 

Медицинскую помощь жителям поселения оказывает амбулатория пос.Щербиновского  на 25 посещений в смену. В пос.Восточный работает ФАП.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляют 2 аптеки.

Физкультурно-спортивные сооружения представлены школьным спортзалом, двумя стадионами и спортплощадкой.

Одной из наиболее развитых отраслей обслуживания является торговля. Всего на территории поселения насчитывается  8 объектов розничной торговли общей торговой площадью 532 м2.

В пос.Щербиновский функционируют 2 предприятия общественного питания общим количеством посадочных мест – 120.

Из учреждений бытового обслуживания имеется парикмахерская.

На территории муниципального образования находится  отделение почтовой связи,  филиал отделения сбербанка.
1.7. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Щербиновского сельского поселения расположена в западной части Щербиновского района Краснодарского края.
В своих административных границах Щербиновское сельское поселение занимает площадь 8955,97 га. Центром сельского поселения является поселок Щербиновский. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск. 

В границах поселения расположены:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли водного фонда;

· земли запаса.

Территория Щербиновского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 8478,69 га. 
Пространственная структура поселения это четыре населенных пункта, расположенных в северной части земель поселения. Вдоль автомобильной дороги регионального значения г. Краснодар – г. Ейск расположены п. Восточный и п. Щербиновский – центр поселения. К северу, между железной дорогой и Ейским лиманом, расположены п. Прилиманский и п. Северный. 

Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: наличия Ейского лимана, а также рельефа местности.

Кроме п. Щербиновского, являющегося центром поселения, в состав поселения входят п. Восточный, п. Прилиманский и п. Северный.
Площадь земель населенных пунктов составляет 329,23 га.
В северной части поселения, в широтном направлении, пролегает автомобильная дорога регионального значения г. Краснодар – г. Ейск и железнодорожная магистраль направлением ст. Щербиновкая – ст. Ейская, разделяя поселение на две неравноценные части. 
По территории поселения также в широтном направлении, южнее поселков, проходит магистральный газопровод «отвод на г. Тимашевск» ООО «Кубаньгазпром» (Ø 530 мм, d 55атм). 
По землям поселения в широтных направлениях проложены высоковольтные линии электропередач напряжением 35 кВа. и 110 кВа. 
п. Щербиновский – административный центр муниципального образования Щербиновское сельское поселение, расположен в западной части муниципального образования Щербиновский район и в северо-западной части Щербиновского сельского поселения. Расстояние до краевого центра города Краснодара составляет 239 км, и 15 км до административного центра муниципального образования Щербиновский район – ст. Старощербиновской.

Рельеф территории спокойный с уклоном в сторону лимана. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 19,30 до 9,7 м. 

п. Щербиновский вытянут вдоль автомобильной дороги регионального значения г. Краснодар – г. Ейск на расстоянии 2,5 км.

Территория поселка состоит в основном из жилой зоны, общественного центра и производственной зоны. В жилой застройке населенного пункта имеется территории производственных предприятий. 
Общественный центр поселка расположен на ул. Ленина, между ул.Комсомольской и ул. Мира. В состав общественного центра входят: административные здания, дом культуры с библиотекой, магазины, почта, сберкасса, аптеки, столовая, кафе. На территории населенного пункта располагаются средняя общеобразовательная школа на 400 учащихся и существующий детский сад на собственных территориях в жилой застройке поселка. Амбулатория на 5 койко-мест находится на ул. К. Маркса. На ул.Победы имеется баня.
Спортивная зона представлена стадионом в районе амбулатории и спортивной площадкой в общественном центре поселка, а так же стадионом на территории школы.

Благодаря своему центральному положению, общественный центр обеспечен удобными кратчайшими связями со всеми жилыми районами и промышленными территориями поселка основными дорогами, внешними и внутренними.

Основную часть территории поселка составляет жилая застройка. Она представляет собой жилые кварталы различной формы. Существующая планировочная структура территории представлена сеткой улиц разной ширины площадью от 0,8 до 11,2 га. Жилые дома размещаются по периметру кварталов, а внутриквартальные территории заняты индивидуальными огородами.

Жилые кварталы застроены в основном одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными участками. В поселке в жилых кварталах имеются дома двухквартирной блокированной жилой застройки.

На жилой территории поселка зеленые насаждения представлены, в основном, фруктовыми деревьями на приусадебных участках. Зеленые насаждения общего пользования нерегулярны и малочисленны. Вдоль улиц имеется рядовая посадка деревьев. 

Благоустройство улиц имеет различную степень:

- выше – в центральной части поселка;

- ниже – на окраинах.

Существующая производственная зона, расположена непосредственно в жилой зоне населенного пункта, практически в центральной его части, состоит: хозяйственный двор, склад, автопарк, МТМ, склад запчастей, склад ГСМ, электроцех, центральный ток (зернохранилище), строительный цех, ветеринарная лечебница. В санитарно-защитную зону от данных предприятий попадает значительная часть территорий жилой застройки. К югу от жилой застройки расположена молочно-товарная ферма, а с восточной стороны к жилой застройке примыкает свиноводческая ферма.

п. Восточный, п. Прилиманский и п. Северный представляют собой в основном жилую зону.
Жилая зона вышеперечисленных населенных пунктов представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.
В п. Северный имеется магазин.
1.8. Производственная сфера

Производственные зоны поселения, в основном, представлены предприятиями агропромышленного комплекса и переработки.

Производственные территории агропромышленного комплекса на территории Щербиновского сельского поселения расположены как в границах населенных пунктов, так и вблизи них. 

На территории сельского поселения вне границ населенного пункта расположены следующие производственные территории:

· юго-восточнее п. Щербиновский – молочно-товарная ферма, зерноочистительный комплекс, бригада, очистные сооружения;

· восточнее п. Щербиновский – свиноводческая ферма;

· южнее п. Восточный – полевой стан, зерноочистительный комплекс, молочно-товарная ферма, свиноводческая ферма;

· п. Северный – две свиноводческих фермы.
Производственные объекты, расположенные в границах населенных пунктов.
п. Щербиновский
· хозяйственный двор,

· склад, автопарк, 

· МТМ, 

· склад запчастей, 

· склад ГСМ, 

· электроцех, 

· центральный ток (зернохранилище), 

· строительный цех
Анализ 

Производственные объекты агропромышленного комплекса, расположенные в границах населенных пунктов, размещены без соблюдения нормативного расстояния до жилой застройки и оказывают негативное влияние на среду обитания.

1.9. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт.

В настоящее время на территории поселения действует автомобильный и железнодорожный транспорт.

В центральной части поселения, в меридиональном направлении, пролегает железнодорожная магистраль направлением ст. Старощербиновская – ст. Ейская 

По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения г. Краснодар – г. Ейск.
[image: image2.jpg]Lep6uHOBCKMM





Технические характеристики дорог
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование дороги
	Протяженность, км
	Техническая категория
	Привязка
	Протяженность, км
	Мосты

	
	
	
	
	начало, км+
	конец, км+
	
	кол-во
	п.м

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	г.Краснодар - г.Ейск
	7,061
	II
	213+629
	220+690
	7,061
	-
	6-


Кроме автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Щербиновского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а так же обеспечивают выход на соседние поселения Щербиновского муниципального района.
Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время проблемы в сфере внешнего транспорта Щербиновского сельского поселения отсутствуют.
Улично-дорожная сеть
На сегодняшний день большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Щербиновского сельского поселения заасфальтированы, но часть дорог имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Щербиновского сельского поселения:

· отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*, отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;

· отсутствие тротуаров на улицах.

1.10. Объекты историко-культурного наследия

На территории Щербиновского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» по существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам инвентаризации Щербиновского района расположены 4 памятника археологии.

В настоящее время на территории Щербиновского сельского поселения располагается 2 объекта культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Памятники истории и культуры, расположенные на территории поселения, состоящие на государственной охране:

Таблица 11
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по гос. списку
	Решение о постановке на гос. охрану
	Категория
	Вид па​мят​ника
	Примечание

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

	ПОСЕЛОК    ЩЕРБИНОВСКИЙ

	1
	Памятный знак советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1965 г. 
	п. Щербиновский,

ул. Победы, 20 м от здания администрации
	4179
	63
	Р
	И
	

	2
	Памятник В.И. Ленину, 1958 г.
	п. Щербиновский,  ул. Победы, 5 м от здания администрации
	4191
	63
	Р
	МИ
	


Список объектов культурного наследия, расположенных на территории

Щербиновского  сельского поселения Щербиновского района

Таблица 12
	№ П/П
	Наименование объекта
	Место расположения объекта
	№ кур-гана в групп-пе
	Высота

кургана

м
	диаметр

кургана,

м
	Охран-ная зона

курга-на

м
	Состояние

памятника

	1
	Курган «Восточный»
	пос. Восточный

1,625 км к Ю от Ю окраины, 1,125 км к Ю от МТФ
	-
	0,6
	39
	50
	Распахан

	2
	Курган «Балка Кузубова»
	пос. Восточный

7,2 км к Ю от Ю окраины  на берегу балки Кузубова
	-
	1,3
	45
	75
	Распахан, на насыпи – триангуляционный пункт

	3
	Курган Щербиновский
	пос. Щербиновский,

1,875 км к З от ЮВ окраины, 1,125 км Ю от автодороги Ейск-Старощербиновская


	-
	1,5
	55
	75
	Распахан,

восточная пола находится в лесополосе

	4
	Курганная группа «Северная 1»

(2 насыпи)
	пос. Северный

2,25 км к В от В окраины, 1 км к В от СТФ
	1
	0,35
	38
	50
	Распахан

	
	
	
	2
	1.2
	40
	75
	Распахан

	5
	Курганная 
группа «Северная 2» 

(5 насыпей)
	пос. Северный 
3,15 км к В от В окраины, 2 км к В от СТФ, рядом с урочищем Турецкая Крепость


	1
	0,3
	28
	50
	Распахан

	
	
	
	2
	0.8
	36
	50
	Распахан

	
	
	
	3
	2,6
	58
	125
	Распахан

	
	
	
	4
	0,8
	37
	50
	Распахан

	
	
	
	5
	0,3
	30
	50
	Распахан


1.11. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение.
Водоснабжение п.Щербиновский, п.Северный и п. Восточный осуществляется от магистрального водопровода МВ –II – 4  Ейского группового водопровода.

Существующие водопроводные сети п. Щербиновский частично кольцевые, частично тупиковые Ø 50 -  Ø 100 мм, выполнены из разных материалов:  чугун, асбестоцемент и полиэтилен.

Протяженность существующих сетей – 11,755 км.

Глубина залегания трубопроводов – 1,2 м  - 1,7м.

Существующие сети в п. Северный тупиковые Ø 50 - Ø 100 мм,  выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.
Протяженность существующих сетей – 2,539 км 

Существующие сети в п.Восточный тупиковые Ø 50- Ø 100 мм,  выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен.
Протяженность существующих сетей – 2,539 км. 

Качество питьевой воды соответствует требованиям. 

Канализация 

Централизованная канализация отсутствует. Население пользуется индивидуальными септиками.

Электроснабжение 

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС-110/35/10 кВ "Щербиновский свиносовхоз" мощностью 16,0 МВА.

Связь и информация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от АТС типа Квант-Е, расположенной в п. Щербиновский по ул. Победы, 5. Монтированная емкость АТС - 480 номеров, все номера задействованы.

Из п. Щербиновский в направлении ст. Старощербиновская имеется 60 соединительных линий.

В настоящее время в Щербиновском сельском поселении имеется проводное радиовещание. Радиоузел мощностью 0,5 кВт смонтирован в 1980 году в п. Щербиновский по ул. Победы, 5. К радиоузлу подключено 164 абонента.

В Щербиновском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Сотовая связь на территории Щербиновского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- Кавказский филиал ОАО Мегафон;

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).
Теплоснабжение

Теплоснабжение пос. Щербиновского в настоящее время осуществляется от пяти котельных общей мощностью 0,395 Гкал/ч, которые отапливают школу, детский сад, амбулаторию, дом культуры, спортзал.

Существующая индивидуальная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность

Гкал/ч
	Вид

топлива

	пос. Щербиновский

	Котельная № 1
	0,086
	0,086
	газ 

	Котельная № 2
	0,055
	0,055
	газ

	Котельная № 3
	0,086
	0,086
	газ

	Котельная № 4
	0,084
	0,084
	газ

	Котельная № 5
	0,084
	0,084
	газ

	Итого:
	0,395
	0,395
	

	Итого по Щербиновскому сельскому поселению:
	0,395
	0,395
	


1.12. Экологическое состояние

В настоящее время санитарное состояние Щербиновского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются: затопление, подтопление; потенциальное подтопление; затопление в паводки, боковая, линейная и глубинная эрозия, делювиальный снос, набухание грунтов, плоскостной смыв, ветровая эрозия почв, сейсмичность.
Негативной воздействие на проживание населения оказывают производственные предприятия, расположенные в границах населенных пунктов, в непосредственной близости от жилой застройки. 
В населенных пунктах отсутствует ливневая канализация, что способствует размыву почвы, загрязнению проездов и тротуаров и образованию пыли при высыхании. Часть улиц не имеют твердого покрытия, проезжей части, тротуаров. 

Централизованной канализацией обеспечена лишь часть общественных зданий. Жилые дома оборудованы местными септиками и выгребными ямами.
В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильными дорогами федерального и регионального значения и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов.
Вывоз ТБО осуществляется специализированным транспортом на свалку мусора расположенную в ст. Старощербиновской.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

1.13. Существующий баланс территории

Существующий баланс территории Щербиновского сельского поселения 
Таблица 13
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Современное состояние на 2011г., га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Щербиновского поселения в установленных границах, в т.ч.
	8955,97
	100,00

	1.Земли населенных пунктов всего, в т.ч. 
	329,23
	3,68

	п. Щербиновский
	222,07
	2,48

	п. Прилиманский
	26,98
	0,30

	п. Северный
	38,70
	0,43

	п. Восточный
	41,48
	0,46

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	8478,69
	94,67

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	148,05
	1,65

	4. Земли лесного фонда
	0,00
	0,00

	5. Земли водного фонда
	0,00
	0,00


Существующий баланс территории населенных пунктов

Щербиновского сельского поселения
Таблица 14
	№ п/п
	Вид территории
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	
	п. Щербиновский
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	222,07
	100,00
	1185,64

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	126,91
	57,15
	677,58

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	126,91
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	12,72
	5,73
	67,91

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	8,40
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	4,32
	
	

	3.
	Производственные территории
	9,90
	4,46
	52,86

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	32,60
	14,68
	174,05

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	32,35
	
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	0,25
	
	

	4.3.
	Придорожный сервис 
	0,00
	
	

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	39,94
	17,99
	213,24

	6.1.
	Земли сельскохозяйственного использования
	39,94
	
	

	6.2.
	из них в том числе ЛПХ
	0,00
	
	

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Итого 
	222,07
	100,00
	1185,64

	
	п. Восточный 
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	41,48
	100,00
	1304,40

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	26,83
	64,68
	843,71

	1.1.
	Застройка жилыми домами с приусадебными земельными участками
	26,83
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	1,33
	3,21
	41,82

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	1,33
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	0,00
	
	

	3.
	Производственные территории
	1,57
	3,78
	49,37

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	5,04
	12,15
	158,49

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	5,04
	
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	6,71
	16,18
	211,01

	6.1.
	Земли сельскохозяйственного использования
	6,71
	
	

	6.2.
	из них в том числе ЛПХ
	0,00
	
	

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Итого 
	41,48
	100,00
	1304,40

	
	п. Прилиманский
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	26,98
	100,00
	3550,00

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	10,05
	37,25
	1322,37

	1.1.
	Застройка жилыми домами с приусадебными земельными участками
	10,05
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	1,34
	4,97
	176,32

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	1,34
	
	

	5.
	Рекреационная зона
	4,33
	16,05
	569,74

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	11,26
	41,73
	1481,58

	6.1.
	Земли сельскохозяйственного использования
	11,26
	
	

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Итого 
	26,98
	100,00
	3550,01

	
	п. Северный 
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	38,70
	100,00
	2464,97

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	20,34
	52,56
	1295,54

	1.1.
	Застройка жилыми домами с приусадебными земельными участками
	20,34
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,05
	0,13
	3,18

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,05
	
	

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	4,63
	11,96
	294,90

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	4,33
	
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	0,30
	
	

	5.
	Рекреационная зона
	4,68
	12,09
	298,09

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	9,00
	23,26
	573,25

	6.1.
	Земли сельскохозяйственного использования
	9,00
	
	

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	Итого 
	38,70
	100,00
	2464,96


Примечание: баланс территорий поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения посчитан приблизительно  по топографическому материалу М1:25000 и М1:5000 в дальнейшем требует уточнения в соответствии с кадастром.

	
	
	
	
	
	
	
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	2

	Изм.
	Колуччч
	Лист
	№док
	Подп.
	Дата
	
	


27

